| Nom élève 1 | Nom élève 2 | Nom élève 3 |
| --- | --- | --- |

/20

/30

Objectifs :

L’élève devra être capable :

- D’identifier les différents éléments réalisant la transmission cardan.

- D’identifier la plage de fonctionnement du système.

- De critiquer le fonctionnement du système.

- De réaliser un dessin technique d’une pièce

- De s’informer sur les cotations de la pièce.

Pré requis :

Le joint de cardan est un système mécanique qui permet de transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres non alignés.

Il est utilisé dans de nombreux systèmes mécaniques, en particulier sur les véhicules à traction avant dont les roues sont à la fois motrices et directrices.

Il est utilisé aussi par exemple, pour accoupler le volant au boîtier de direction, ce qui permet de pouvoir ajuster la hauteur du volant.

Vocabulaire :

Rotation : c’est le mouvement d'un corps autour d'un point ou d'un axe. La rotation qualifie un mouvement circulaire.

Réversibilité : Ce dit d’un système qui peut fonctionner par l’entrée comme par la sortie.

Homocinétique : Un système homocinétique est un système dans lequel la sortie se comporte comme l’entrée

Présentation du système

Joint de cardan

Arbre 1

Arbre 2

Rotation des arbres

Variation de l’angle de brisure

On appellera arbre d’entrée (ou arbre moteur), celui qui entraîne l’autre et arbre de sortie, l’arbre entraîné par l’arbre moteur

Manivelle que l’on entraîne à la main

Arbre d’entrée	Arbre de sortie

Exercice 1 Identification des éléments constituant le joint cardan (15mn)

Compléter sur le dessin les désignations des pièces.

Croisillon

Palier

/4,5

Palier

| DESIGNATION | QUANTITE |
| --- | --- |
| Socle fixe | 01 |
| Palier long | 02 |
| Socle mobile | 01 |
| Palier court | 02 |
| Croisillon | 01 |
| Fourchette | 02 |
| Noix | 01 |
| Axe démontable | 04 |
| Arbre | 02 |
| Manivelle | 02 |
| Vis 4 x 20 | 02 |
| Ecrou papillon | 02 |

Compléter sur le dessin les désignations des pièces. (10min)

/4

Exercice 2 Compréhension du fonctionnement du joint cardan (1h)

Tourner l’arbre d’entrée à l’aide de la manivelle et faire pivoter le socle mobile

/2

Que permet le cardan ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/3

La transmission par joint de cardan est-elle réversible ? Justifiez.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/2

Donner des exemples d’applications du cardan :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’angle que forment les deux arbres s’appelle angle de brisure.

/2

Mesurer à l’aide d’un rapporteur jusqu’à quel angle de brisure on peut faire fonctionner le joint de cardan du banc d’essais ?

Angle de brisure

Angle de brisure : ………………

Attention à bien positionner le rapporteur pour une mesure précise

Exercice 3 : Vérification du fonctionnement du joint cardan (10min)

Sur le banc d’essai placer le cardan en position d’angle de brisure maximum et faire tourner régulièrement l’arbre d’entrée.

Angle de brisure

/2

/2

Que constate-t-on sur l’arbre de sortie ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Que se passe-t-il lorsque l’on réduit l’angle de brisure ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/6

/2.5

Conclusion (10 min)

On dit que ce type de transmission par joint de cardan n’est pas homocinétique, c'est-à-dire que les deux arbres ne tournent pas à …………………......................................

L’arbre de sortie tourne tantôt plus…………………. et tantôt plus……………………… que l’arbre …………………………………

Plus l’angle de brisure est ……………………………. plus le phénomène est …………………………………………….

Que peut en conclure si ce système était appliqué comme telle sur les roues motrices avant d’une voiture ?