| Nom élève 1 | Nom élève 2 | Nom élève 3 |
| --- | --- | --- |

/20

/40

Objectifs :

L’élève devra être capable :

- D’identifier les éléments nécessaires à la réalisation de différentes transmissions

- De réaliser une transmission en suivant les consignes

- D’identifier les différentes transmissions en les nommant

- D’identifier les caractéristiques d’une transmission

Pré requis :

- Démultiplier : C’est l’opération qui permet de multiplier (ou diviser) la vitesse de rotation de départ pour la vitesse de rotation finale

- Fréquence de rotation : c’est le nombre de tours par opération de la roue motrice au départ du système par rapport à la roue finale

- Rotation : c’est le mouvement d'un corps autour d'un point ou d'un axe. La rotation qualifie un mouvement circulaire.

- Visionnage du didacticiel sur les mécanismes

- Partie 2

- Partie 4

- partie Expérimentation

http://www.csitechno.net/pages/7eme/les-mcanismes.html

Pensez à faire évaluer vos montages

.

C

| D | 01 | Platine équipée (3 axes + 3 rondelles) | PVC expansé 240 x 160 x épaisseur 6 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| E | 03 | Rondelle entretoise | PVC expansé Ø 35 mm x épaisseur 6 mm |
| C | 03 | Roue dentée double 10/20 dents | PVC expansé Ø 60 / 110 mm x épaisseur 6 mm |
| B | 01 | Roue dentée simple 20 dents | PVC expansé Ø 110 mm x épaisseur 6 mm |
| A | 01 | Roue dentée simple 10 dents | PVC expansé Ø 60 mm x épaisseur 6 mm |
| REPERE | NOMBRE | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES |

D

E

B

A

- Introduction aux rapports de transmission

  - Définition

- Train d’engrenages : on appelle train d’engrenage lorsque 3 ou plus roues dentées permettent de transmettre le mouvement.

- Rapport de transmission Kt: c’est la division entre :

  - La vitesse de sortie / la vitesse d’entrée (Vs/Ve)

  - Le nombre de dent d’entrée/ nombre de dents de sortie.(Ze/Zs)

  - Dans le cas d’un train d’engrenages c’est le produit entre tous les rapports intermédiaires (exemple de 4 roues dentées Kt=K1xK2xK3)

- Dents (Z) : ce sont les éléments qui se trouvent sur le périmètre de l’engrenage.

- Rapport intermédiaires (K1, K2, K3, etc.): c’est le rapport de transmission (K) entre deux roues dentées dans un train d’engrenages.

| Montage | Rapport(s) intermédiaire(s) | Rapport de transmission Kt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kt = | /1 |
|  |  | Kt = | /1 |
|  | K1= K2= | Kt = | /2 |
|  | K1= K2= | Kt = | /2 |
|  | K1= K2= | Kt = | /3 |
|  | K1= K2= | Kt = | /3 |
|  | K1= K2= K3= | Kt = | /4 |
|  | K1= K2= K3= | Kt = | /4 |
|  | K1= K2= K3= K4= | Kt = | /5 |
|  | K1= K2= K3= K4= | Kt = | /5 |
|  | K1= K2= K3= K4= | Kt = | /5 |
|  | K1= K2= K3= K4= | Kt = | /5 |